# Российская Федерация

# Новгородская область Маловишерский район

Совет депутатов Веребьинского сельского поселения

### Р Е Ш Е Н И Е

| от | 23.06.2017 | № | 101 |
| --- | --- | --- | --- |

д. Веребье

| Об опубликовании проекта Местных нормативов градостроительного проектирования Веребьинского сельского поселения |  |
| --- | --- |

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Федеральным законом от    6 октября   2003 года     № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Веребьинского сельского поселения Совет депутатов Веребьинского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Опубликовать проект Местных нормативов градостроительного проектирования Веребьинского сельского поселения  в газете «Веребьинский вестник» и на официальном сайте Администрации Веребьинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Замечания и предложения по проекту Местных нормативов градостроительного проектирования Веребьинского сельского поселения гражданами представляются в Администрацию Веребьинского сельского поселения в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час.  до  23 августа 2017 года.

3. Опубликовать   решение в бюллетене « Веребьинский вестник»   и разместить на официальном сайте Администрации  Веребьинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения   Т.В.Тимофеева

# ПРОЕКТ

# Российская Федерация

# Новгородская область Маловишерский район

Совет депутатов Веребьинского сельского поселения

### Р Е Ш Е Н И Е

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

д. Веребье

| Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Веребьинского сельского поселения |  |
| --- | --- |

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Федеральным законом от    6 октября   2003 года     № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Веребьинского сельского поселения Совет депутатов Веребьинского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить проект Местных нормативов градостроительного проектирования Веребьинского сельского поселения  в газете «Веребьинский вестник» и на официальном сайте Администрации Веребьинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.Считать утратившим силу решение Совета депутатов Веребьинского сельского поселения от 12.02.2013 № 136 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Веребьинского сельского поселения».

3.Опубликовать   решение в бюллетене « Веребьинский вестник»   и разместить на официальном сайте Администрации  Веребьинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения   Т.В.Тимофеева

Утвержден

решением Совета депутатов Веребьинского сельского поселения от №

Нормативы градостроительного проектирования

Веребьинского сельского поселения

# Статья 1. Общие положения

- Нормативы градостроительного проектирования Веребьинского сельского поселения  (далее – местные нормативы) разработаны на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, областного закона Новгородской области от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области».

2. Содержание местных нормативов соответствует части  5 статьи 29.2 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, и включает в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Веребьинского сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Веребьинского сельского поселения;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

3. Нормативы градостроительного проектирования Веребьинского сельского поселения, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к следующим областям (п. 1 ч. 3 ст. 19 Градостроительного  кодекса Российской Федерации):

1) электро- и газоснабжение поселений;

2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

3) образование;

4) здравоохранение;

5) физическая культура и массовый спорт;

6) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

7) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

# Статья 2. Основная часть нормативов градостроительного проектирования Веребьинского сельского поселения

Для территории Веребьинского сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Веребьинского сельского поселения.

| № п/п | Область применения | Наименование объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | электроснабжение поселений | Объекты электроснабжения (трансформаторные подстанции, линии электропередач и т.д.) до 35 кВ включительно | 95% объектов расположенных на территории населенных пунктов поселения | Согласно техническим условиям снабжающей организации |
| 2 | газоснабжение поселений | Объекты газоснабжения поселений (межпоселковые сети газоснабжения (газопроводы), ГРПБ, ГРПШ) | 45% объектов расположенных на территории населенных пунктов поселения | Согласно техническим условиям снабжающей организации |
| 3 | автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием | 20% общей протяженности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием, находящимся на балансе муниципального образования | Не устанавливается |
| 4 | образование | Дошкольные образовательные организации, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  |  | в сельской местности |  | Не нормируется |
|  |  | Общеобразовательные организации, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  |  | в сельской местности | 40 мест на 100 детей | Максимальное время транспортной доступности (в одну сторону)  для учащихся I ступени обучения - 15 мин;  для учащихся II и III ступеней обучения - 30 мин Максимальное расстояние пешеходной доступности :  для учащихся I ступени обучения – 1 км;  для учащихся II и III ступеней обучения – 4 км. |
| 5 | здравоохранение | Центр общей врачебной практики | 1 единица на 1200 (взрослые и дети) 1600 человек взрослые | Максимальный радиус обслуживая от 3 до 5 км, транспортная доступность от 20 мин до 40 мин |
|  |  | Фельдшерский пункт | 1 единица на 300 - 750 человек | Максимальный радиус обслуживая 15 км, транспортная доступность для жителей от 20 мин до 1 часа |
| 6 | физическая культура и массовый спорт | Спортивные залы | 350 м2 на 1 тыс. человек | Не нормируется |
|  |  | Плоскостные сооружения | 1950 м2 на 1 тыс. человек | Не нормируется |
| 7 |  | Дома культуры | Веребьинское сельское поселение – не менее 1 учреждений; | Не нормируется |
|  |  | Библиотека | Веребьинское сельское поселение – не менее 1 учреждений; | Не нормируется |
| 8 | Го и ЧС | Объекты предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района | Не менее 1 объекта на поселение | Пешеходно-транспортная доступность – не более 60 мин. |
| 9 | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения | Площадь населенного пункта | Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м./чел |  |
|  |  | Сельский населенный пункт | 12 | Не нормируется |
| 10. | Иные | Объекты связи, Объекты общественного питания, Объекты торговли, Объекты бытового обслуживания | В совокупности, не менее 1 объекта каждого вида . | Пешеходно-транспортная доступность от административных центров поселений – не более 45 мин |

# Статья 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

- В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения с учетом:

предложений органов местного самоуправления Веребьинского сельского поселения,  заинтересованных физических и юридических лиц;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения Веребьинского сельского поселения, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

# Статья 4. Правила и область применения расчетных показателей

## Область применения расчетных показателей

1.1. Настоящие местные нормативы действуют на всей территории Веребьинского сельского поселения.

1.2. Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

1.3. Местные нормативы и внесение изменений в местные нормативы утверждаются представительным органом местного самоуправления – Советом депутатов Веребьинского сельского поселения.

1.4. Местные нормативы применяются в следующих случаях:

1) при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

2) при подготовке и утверждении Схемы территориального планирования, в том числе при внесении в нее изменений;

3) при проверке и согласовании проектов Схемы территориального планирования, в том числе при внесении в нее изменений с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) при подготовке и утверждении Генеральных  планов поселений, в том числе при внесении в них изменений;

5) при проверке и согласовании проектов Генеральных планов поселений, в том числе при внесении в них изменений, с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

6) при проведении публичных слушаний по проектам Генеральных планов поселений, в том числе при внесении в них изменений;

7) при проведении государственной экспертизы проектов Генеральных планов поселений, в том числе при внесении в них изменений;

8) при подготовке и утверждении Правил землепользования и застройки поселений, в том числе при внесении в них изменений;

9) при подготовке и утверждении документации по планировке территории поселений;

10) при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

11) при проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий поселений;

12) при осуществлении региональными органами государственной власти контроля  за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

13) при осуществлении органами местного самоуправления муниципального градостроительного контроля.

14) в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, иными объектами местного значения поселения, населения Веребьинского сельского поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Веребьинского сельского поселения.

1.5. Требования настоящего документа с момента его ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

1.6. В связи с тем, что в настоящем документе конкретизация основных требований к планировке и застройке согласно пункту 1.1 СП 42.13330.2011 не осуществлялась, при определении требований к планировке и застройке территории поселения следует руководствоваться СП 42.13330.2011 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

2. Правила применения расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей

2.1. Особенности применения расчетных показателей при подготовке определенных видов документов.

2.1.1. При подготовке Схемы территориального планирования Веребьинского сельского поселения, в том числе при внесении в нее изменений расчетные показатели применяются:

1) при обосновании выбранного варианта  размещения объектов местного значения поселения  в составе материалов по обоснованию Схемы территориального планирования Веребьинского сельского поселения.

2.1.2. При подготовке Генеральных планов поселений, в том числе при внесении в них изменений расчетные показатели применяются:

1) при обосновании выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района, планируемых к размещению на территории поселений, в составе материалов по обоснованию Генеральных планов поселений;

2) при определении границ функциональных зон, в которых планируется размещение объектов местного значения муниципального района, на карте функциональных зон поселения.

2.1.3. При подготовке документации по планировке территории расчетные показатели применяются:

1) при определении границ зон планируемого  размещения объектов местного значения муниципального района на чертежах проектов планировки территории;

2) при подготовке положений о характеристиках планируемого развития территории в составе проекта планировки территории;

3) при подготовке материалов по обоснованию проектов планировки территории.

2.1.4. При подготовке проектов документов, указанных в пункте 1.4. статьи 3 местных нормативов должны применяться расчетные показатели, действующие на момент начала процедуры согласования таких проектов или процедуры их рассмотрения на публичных слушаниях. В случае если в период согласования таких проектов или их рассмотрения на публичных слушаниях, расчетные показатели были изменены, не требуется корректировка таких проектов с целью приведения их в соответствие с действующими нормативами.

2.1.5. В случае если с момента окончания процедур согласования проектов документов, указанных в пункте 1.4. 3 местных нормативов должны, или их рассмотрения на публичных слушаниях и до момента утверждения данных документов, состав или значения расчетных показателей были изменены более одного раза, требуется корректировка проектов данных документов с целью приведения их в соответствие с действующими местными нормативами, а также, в случае, если в результате такой корректировки была изменена утверждаемая часть данных документов, повторное проведение процедур согласования проектов данных документов и их рассмотрения на публичных слушаниях.

3. Правила применения расчетных показателей при обосновании выбранного варианта размещения объектов регионального значения в проектах документов территориального планирования

3.1. Для обоснования выбранного варианта размещения объектов местного значения в ходе подготовки проектов документов территориального планирования необходимо:

1) определить расчетное количество объектов местного значения, либо их расчетные характеристики (площадь, количество мест в них и т.д) по каждому виду таких объектов путем умножения расчетного показателя на прогнозную численность населения в целом по Веребьинскому или (при наличии соответствующих данных о прогнозных изменениях социально-демографического состава населения) в разрезе административно-территориальных единиц Маловишерского (муниципальных образований, населенных пунктов); в случае, если расчетный показатель определен не на единицу населения, а на административно-территориальную единицу муниципальных образований Веребьинского сельского поселения, либо на отдельный элемент планировочной структуры населенных пунктов Маловишерского района, определяется наличие данных объектов на территории таких админи- стративно-территориальных единиц, либо элементов планировочной структуры;

2) сравнить расчетное количество объектов местного значения, либо их расчетные характеристики по каждому виду таких объектов с фактическим количеством (или расчетными характеристиками) таких объектов;

3) определить населенные пункты, находящиеся за пределами радиуса обслуживания, расстояния пешеходной доступности, либо времени транспортной доступности объектов местного назначения и определить потребность в таких объектах на данной территории;

4) сделать вывод о необходимости размещения новых объектов местного значения (на территориях находящихся за пределами радиуса обслуживания, расстояния пешеходной доступности, либо времени транспортной доступности объектов местного назначения) или об увеличении характеристик существующих объектов местного значения, количество или характеристики которых ниже установленного местными нормативами уровня обеспеченности.

# 4. Правила применения расчетных показателей при подготовке положений о характеристиках планируемого развития территории в составе проектов планировки территории

# 4.1. В положении о характеристиках планируемого развития территории в составе проекта планировки территории должны быть определены показатели уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения, проживающего на данной территории. Также должны быть определены расчетные характеристики объектов местного значения (количество мест, площадь и т.д.), расчетные показатели которых установлены в местных нормативах.

# 5. Правила применения предельных значений расчетных показателей при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования

# 5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, предельные значения которых установлены в местных нормативах, должны содержаться в местных нормативах градостроительного проектирования. Правила применения таких расчетных показателей устанавливаются в местных нормативах градостроительного проектирования и должны быть аналогичны правилам, описанным в пунктах 3 и 4 статьи 4 и настоящих местных нормативов.

# 5.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, устанавливаемые местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений данных расчетных показателей, установленных Региональными нормативами.

# 5.3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения, устанавливаемые местными нормативами, не могут превышать предельные значения данных расчетных показателей, установленные Региональными нормативами.

________________________________