Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРЕБЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- от 03.08.2015    №  60

- д. Веребье

Об утверждении проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог

На основании п. 15 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проектно-сметную документацию на ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения

- д. Веребье ул. Пролетарская;

- д. Веребье Первомайский  переулок;

- д. Оксочи ул. Вокзальная.

Глава администрации поселения          Т.В. Тимофеева

Утверждено

Постановлением  Администрации

Веребьинского сельского поселения

от 03.08.2015  №

Заказчик: Администрация Веребьенского сельского поселения

Подрядчик:

Объект:

Дефектная ведомость

по ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения Веребьинского сельского поселения в д.Веребье ул.Пролетарская

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 1.26 |
| 2 | Исключен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | -14.49 |
| 3 | Добавлен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 14.49 |
| 4 | Исключен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм) | м3 | -69.3 |
| 5 | Добавлен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 69.3 |
| 6 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных | 1000 м2 покрытия | 0.8 |
| 7 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.025 |

Дефектная ведомость

по ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения Веребьинского сельского поселения в д.Веребье, Первомайский переулок

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 1.371 |
| 2 | Исключен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | -15.7665 |
| 3 | Добавлен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15.7665 |
| 4 | Исключен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм) | м3 | -75.405 |
| 5 | Добавлен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 75.405 |
| 6 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных | 1000 м2 покрытия | 0.75 |
| 7 | Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры | 1 м3 ила, грязи | 8 |

Дефектная ведомость

по ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения Веребьинского сельского поселения в д.Оксочи, ул.Вокзальная

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 1.513 |
| 2 | Исключен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | -17.3995 |
| 3 | Добавлен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 17.3995 |
| 4 | Исключен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм) | м3 | -83.215 |
| 5 | Добавлен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 83.215 |
| 6 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных | 1000 м2 покрытия | 1.513 |
| 7 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.45 |

# ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА N 8

по ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения Веребьинского сельского поселения в д.Веребье, ул.Пролетарская

Сметная стоимость 496190    руб.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Ед. | Кол-во | Стоимость ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ, затрат, | изм. |  | Всего | Эксп.маш | М-лы | Всего | Эксп.маш, | М-лы | чел-ч |  |
|  | норм. | единица измерения |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  | оплата труда | в т.ч. оплаты труда |  | на един. | всего |
| 1 | ТЕРр 68-09-01 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала 1075.41+6531.16+9174.96 | 1000 м2 площади основания | 1.26 | 16781.53 1075.41 | 6531.16 1101.52 | 9174.96 | 21145 1355 | 8229 1388 | 11560 | 87.29 | 109.99 |
| 2 | ТССЦ 4080013 | Исключен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | -14.49 | 145.04 0 | 0 0 | 145.04 | -2102 0 | 0 0 | -2102 | 0 | 0 |
| 3 | ТССЦ 4080014 | Добавлен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 14.49 | 145.04 0 | 0 0 | 145.04 | 2102 0 | 0 0 | 2102 | 0 | 0 |
| 4 | ТССЦ 4080016 | Исключен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм) | м3 | -69.3 | 135.05 0 | 0 0 | 135.05 | -9359 0 | 0 0 | -9359 | 0 | 0 |
| 5 | ТССЦ 4080016 | Добавлен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 69.3 | 135.05 0 | 0 0 | 135.05 | 9359 0 | 0 0 | 9359 | 0 | 0 |
| 6 | ТЕР 27-04-013-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных 701.87+5000.51+29213.85 | 1000 м2 покрытия | 0.8 | 34916.23 701.87 | 5000.51 867 | 29213.85 | 27933 562 | 4000 694 | 23371 | 55.44 | 44.35 |
| 7 | ТЕР 01-01-048-02 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 15654.25+1887.99 | 1000 м3 грунта | 0.025 | 17542.24 15654.25 | 1887.99 307.9 | 0 | 439 391 | 47 8 | 0 | 1205.1 | 30.13 |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  |  |  | 49516 2308 | 12277 2089 | 34931.53 |  | 184.47 |
| Индексация в текущие цены по позициям 1-6: Зарплата: 1916.52*9.8 Эксплуатация машин: 12229.67*6.26 в т.ч.зарплата: 2081.52*9.8 Материалы: 34931.53*7.36 ИТОГО: 352435.69 по позиции 7: Зарплата: 391.36*9.8 Эксплуатация машин: 47.2*6.26 в т.ч.зарплата: 7.7*9.8 ИТОГО: 4130.8 |  |  |  |  |  |  |  | 356567 22617 | 76853 20474 | 257097 |  |  |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 (ТЕРр 68) - 88% (104%*0.85) (от 26880.82); 6 (ТЕР 27) - 121% (142%*0.85) (от 12299.98); 7 (ТЕР 01) - 81% (95%*0.85) (от 3910.79)) |  |  |  |  |  |  |  | 41706 21451 | 20255 20255 |  |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  |  | 398272 44068 | 97108 40730 | 257096 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 (ТЕРр 68) - 48% (60%*0.8) (от 26880.82); 6 (ТЕР 27) - 65% (95%*0.8*0.85) (от 12299.98); 7 (ТЕР 01) - 34% (50%*0.8*0.85) (от 3910.79)) |  |  |  |  |  |  |  | 22227 11254 | 10973 10973 |  |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 420500 55323 | 108081 51702 | 257096 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  |  | 75690 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  | 496190 |  |  |  |  |

# ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА N 7

по ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения Веребьинского сельского поселения в д.Веребье, Первомайский переулок

Сметная стоимость 500957    руб.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Ед. | Кол-во | Стоимость ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ, затрат, | изм. |  | Всего | Эксп.маш | М-лы | Всего | Эксп.маш, | М-лы | чел-ч |  |
|  | норм. | единица измерения |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  | оплата труда | в т.ч. оплаты труда |  | на един. | всего |
| 1 | ТЕРр 68-09-01 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала 1075.41+6531.16+9174.96 | 1000 м2 площади основания | 1.371 | 16781.53 1075.41 | 6531.16 1101.52 | 9174.96 | 23007 1474 | 8954 1510 | 12579 | 87.29 | 119.67 |
| 2 | ТССЦ 4080013 | Исключен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | -15.7665 | 145.04 0 | 0 0 | 145.04 | -2287 0 | 0 0 | -2287 | 0 | 0 |
| 3 | ТССЦ 4080014 | Добавлен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15.7665 | 145.04 0 | 0 0 | 145.04 | 2287 0 | 0 0 | 2287 | 0 | 0 |
| 4 | ТССЦ 4080016 | Исключен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм) | м3 | -75.405 | 135.05 0 | 0 0 | 135.05 | -10183 0 | 0 0 | -10183 | 0 | 0 |
| 5 | ТССЦ 4080016 | Добавлен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 75.405 | 135.05 0 | 0 0 | 135.05 | 10183 0 | 0 0 | 10183 | 0 | 0 |
| 6 | ТЕР 27-04-013-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных 701.87+5000.51+29213.85 | 1000 м2 покрытия | 0.75 | 34916.23 701.87 | 5000.51 867 | 29213.85 | 26187 526 | 3750 650 | 21910 | 55.44 | 41.58 |
| 7 | ТЕРр 66-10-06 | Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры 64.26+2.13 | 1 м3 ила, грязи | 8 | 66.39 64.26 | 2.13 0 | 0 | 531 514 | 17 0 | 0 | 5.45 | 43.6 |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  |  |  | 49726 2515 | 12722 2160 | 34489.26 |  | 204.85 |
| Индексация в текущие цены по позициям 1-6: Зарплата: 2000.79*9.8 Эксплуатация машин: 12704.6*6.26 в т.ч.зарплата: 2160.43*9.8 Материалы: 34489.26*7.36 ИТОГО: 352979.49 по позиции 7: Зарплата: 514.08*9.8 Эксплуатация машин: 17.04*6.26 ИТОГО: 5144.65 |  |  |  |  |  |  |  | 358124 24646 | 79637 21172 | 253841 |  |  |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 (ТЕРр 68) - 88% (104%*0.85) (от 29248.78); 6 (ТЕР 27) - 121% (142%*0.85) (от 11531.17); 7 (ТЕРр 66) - 63% (74%*0.85) (от 5037.98)) |  |  |  |  |  |  |  | 42866 22132 | 20734 20734 |  |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  |  | 400990 46777 | 100372 41907 | 253841 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 (ТЕРр 68) - 48% (60%*0.8) (от 29248.78); 6 (ТЕР 27) - 65% (95%*0.8*0.85) (от 11531.17); 7 (ТЕРр 66) - 40% (50%*0.8) (от 5037.98)) |  |  |  |  |  |  |  | 23550 12304 | 11246 11246 |  |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 424540 59081 | 111618 53153 | 253841 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  |  | 76417 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  | 500957 |  |  |  |  |

# ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА N 6

по ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения Веребьинского сельского поселения в д.Оксочи, ул.Вокзальная

Сметная стоимость 950527    руб.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Ед. | Кол-во | Стоимость ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ, затрат, | изм. |  | Всего | Эксп.маш | М-лы | Всего | Эксп.маш, | М-лы | чел-ч |  |
|  | норм. | единица измерения |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  | оплата труда | в т.ч. оплаты труда |  | на един. | всего |
| 1 | ТЕРр 68-09-01 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала 1075.41+6531.16+9174.96 | 1000 м2 площади основания | 1.513 | 16781.53 1075.41 | 6531.16 1101.52 | 9174.96 | 25390 1627 | 9882 1667 | 13882 | 87.29 | 132.07 |
| 2 | ТССЦ 4080013 | Исключен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | -17.3995 | 145.04 0 | 0 0 | 145.04 | -2524 0 | 0 0 | -2524 | 0 | 0 |
| 3 | ТССЦ 4080014 | Добавлен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 17.3995 | 145.04 0 | 0 0 | 145.04 | 2524 0 | 0 0 | 2524 | 0 | 0 |
| 4 | ТССЦ 4080016 | Исключен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм) | м3 | -83.215 | 135.05 0 | 0 0 | 135.05 | -11238 0 | 0 0 | -11238 | 0 | 0 |
| 5 | ТССЦ 4080016 | Добавлен: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 83.215 | 135.05 0 | 0 0 | 135.05 | 11238 0 | 0 0 | 11238 | 0 | 0 |
| 6 | ТЕР 27-04-013-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных 701.87+5000.51+29213.85 | 1000 м2 покрытия | 1.513 | 34916.23 701.87 | 5000.51 867 | 29213.85 | 52828 1062 | 7566 1312 | 44201 | 55.44 | 83.88 |
| 7 | ТЕР 01-01-048-02 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 15654.25+1887.99 | 1000 м3 грунта | 0.45 | 17542.24 15654.25 | 1887.99 307.9 | 0 | 7894 7044 | 850 139 | 0 | 1205.1 | 542.29 |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  |  |  | 86113 9733 | 18297 3117 | 58082.27 |  | 758.24 |
| Индексация в текущие цены по позициям 1-6: Зарплата: 2689.03*9.8 Эксплуатация машин: 17447.42*6.26 в т.ч.зарплата: 2978.37*9.8 Материалы: 58082.27*7.36 ИТОГО: 563058.85 по позиции 7: Зарплата: 7044.41*9.8 Эксплуатация машин: 849.6*6.26 в т.ч.зарплата: 138.56*9.8 ИТОГО: 74353.71 |  |  |  |  |  |  |  | 637413 95388 | 114539 30546 | 427486 |  |  |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 (ТЕРр 68) - 88% (104%*0.85) (от 32278.26); 6 (ТЕР 27) - 121% (142%*0.85) (от 23262.26); 7 (ТЕР 01) - 81% (95%*0.85) (от 70393.11)) |  |  |  |  |  |  |  | 113571 82543 | 31028 31028 |  |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  |  | 750983 177931 | 145567 61574 | 427485 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 (ТЕРр 68) - 48% (60%*0.8) (от 32278.26); 6 (ТЕР 27) - 65% (95%*0.8*0.85) (от 23262.26); 7 (ТЕР 01) - 34% (50%*0.8*0.85) (от 70393.11)) |  |  |  |  |  |  |  | 54548 37891 | 16657 16657 |  |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 805531 215821 | 162224 78231 | 427486 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  |  | 144996 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  | 950527 |  |  |  |  |