Приложение №1

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

Техническое задание на  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Нижний Перелесок Веребьинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области Протяженность-1,577м., ширина - 4м. |  |  |  |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 2 |
| 2 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 220 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 4.416 |
| 5 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 556.4 |
| Оголовков водопропускных труб |  |  |  |
| 7 | Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов | 100 м3 | 0.05 |
| 8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 5 |
| 9 | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м | 0.9 |
| 10 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком | 10 м3 | 5 |
| 11 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 55 |

Указание  в документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименование производителя является частью наименования примененной расценки и не является требованием к содержанию и составу заявки на участие в закупке, требованием к производителю, к участнику закупки

1.Обязанности подрядчика

Перед началом работ представить Заказчику копию приказа о назначении лиц, ответственных за производство работ (с указанием занимаемой должности, Ф.И.О. номера мобильного телефона и Email) которые будут задействованы в процессе производства работ.

Обеспечивать Заказчику или его представителю (строительный контроль) возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ (наличие измерительных инструментов, отбор кернов с покрытия по требованию Заказчика (его представителя), отбор проб дорожно-строительных материалов), в том числе беспрепятственно допускать Заказчика (его представителя) к любому конструктивному элементу автомобильных дорог.

При сдаче автомобильной дороги в эксплуатацию передать Заказчику полный комплект исполнительной документации.

Подрядчик обязан:

- осуществлять входной и операционный контроль строительных материалов;

- проводить лабораторные испытания на каждый вид применяемого материала в полном объеме в соответствии с требованиями ГОСТ.

- с момента начала выполнения работ и до их окончания ежедневно вести общий журнал работ  по  форме КС-6, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также исполнительную документацию соответствии с требованиями нормативных документов .

2..Требования к безопасности выполнения работ

До начала производства работ согласовать схемы организации дорожного движения в установленном порядке (с Заказчиком и ОГИБДД ). Организовать дорожное движение на участке выполнения работ по схеме, разработанной в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ». Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения». После производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора

При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать правила техники безопасности в строительстве в соответствии со СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве»

На рабочем месте запрещается присутствие посторонних лиц, мешающих выполнению работ. По мере необходимости производить очистку прилегающей территории от строительного мусора. После окончания выполнения работ, Подрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории. Собранный строительный мусор должен быть вывезен на территорию санкционированной свалки.

За нарушение требований природоохранного законодательства Подрядчик несет предусмотренную законодательством РФ ответственность.

При несоблюдении требований пожарной безопасности на объекте ответственные лица Подрядчика могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик несет полную ответственность за безопасность проводимых работ, несет ответственность перед заказчиком за причиненный ущерб при выполнении работ.

Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также риск гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении работ.

3 . Требования к качеству материалов и работ.

Работы должны выполняться качественно и в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, с настоящим техническим заданием Заказчика.

Технология выполнения работ и качество используемых материалов должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил, технических условий, применяемых для данного вида работ и иной нормативно-технической документации, действующими на территории РФ.

Материалы, применяемые при проведении работ, должны быть разрешены к применению на территории РФ, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия.

Оценка качества выполняемых работ осуществляется представителем Заказчика с представителем Подрядчика в ходе проверок.

Характеристики поставляемого Товара, используемого при выполнении Работ

| № п/п | Наименование товара | Показатель (характеристика) товара | Показатели, удовлетворяющие потребности Заказчика или показатели эквивалентности предлагаемого товара к поставке или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смесь песчано-гравийная для строительных работ | ГОСТ 23735-2014Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия | Соответствие |
|  |  | вид | Природная |
| 2 | Щебень | ГОСТ 25607-2009 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | Соответствие |
|  |  | Марка | 800 |
|  |  | Фракция, мм 20-40 | соответствует |
| 3 | Трубы дорожные водопропускные | ГОСТ 32871-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные | соответствует |

4.Порядок выполнения работ и контроль качества работ:

К выполнению работ Подрядчик приступает после полного обустройства места выполнения работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованными в установленном порядке схемами организации движения в местах выполнения работ.

Место производства работ приводится в соответствие с требованиями технических норм и правил.

Работы выполняются в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ.

Обязательным условием для Подрядчика является:

- предоставление Заказчику паспортов и сертификатов на применяемые материалы.

Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов с применением соответствующих обследований, в том числе, проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимых от Подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Подрядчика.

В случае выявления нарушений при выполнении работ, Заказчик имеет право приостановить их выполнение. При этом срок окончания работ по Контракту для Подрядчика остается неизменным.

Законченные ремонтом автомобильная дорога (участок) Подрядчик обязан предъявить для окончательной приемки представителям Заказчика в сроки, предусмотренные контрактом.

5. Состав и требования к исполнительной документации по объекту

Подрядчик, по завершении работ, в сроки, отведенные для выполнения этих работ, сдает Заказчику следующую исполнительную документацию:

- общий журнал работ (форма КС-6).

- заверенные Подрядчиком копии паспортов, сертификатов, и иных документов, подтверждающих качество и соответствие применяемых при выполнении работ строительных материалов, изделий и конструкций.

- приказы о назначении ответственных специалистов Подрядчика на объекте.

- акты приемки выполненных работ (форма КС-2).

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

- снимки фотофиксации проводившихся работ на весь период их проведения.

6.Требования к гарантийному сроку.

Гарантийные сроки на выполненные Работы с даты подписания акта приёмки законченных работ по ремонту должны составлять 2 года.

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном законодательством порядке.

7.Приёмка работ

Работы принимаются в течении 10 рабочих дней с даты уведомления Подрядчиком об окончании работ в полном объеме. Результаты Работ считаются принятыми после устранения выявленных недостатков и подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ формы КС-2, составленного в соответствии со сметной документацией,  справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими требованиями ГОСТов, ВСН, технической документации и правилами приёмки работ.

Работы выполняются на основании перечня  нормативно-технических документов:

| № п/п | Наименование нормативно-технических документов |
| --- | --- |
| 1 | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 2 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 3 | Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» |
| 4 | Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |
| 5 | Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» |
| 6 | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| 7 | Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| 8 | Приказ Минтранса РФ № 402 от 16.11.2012 г. Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. |
| 9 | ГОСТ 9128-2013. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
| 10 | ГОСТ 32757-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация |
| 11 | ГОСТ 32758-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения |
| 12 | ГОСТ Р 52289 – 2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 13 | ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования |
| 14 | Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ (методические рекомендации). Письмо ГУОБДД МВД России от 19.02.2009 N 13/6-1029 |

И других действующих нормативных актов Российской Федерации